产品说明书

一、产品的展示

内环为螺纹可与夹具固定

外环为偏光镜片旋钮调节

磁环

外径：57.3mm，内径：45mm

伸缩轴体

轴体支持前后约170°翻转

支持伸缩约：15mm

可拆卸滤镜
滤镜类型：CPL圆形偏光镜

作用：消除过爆或反光（减弱进光度）

镜片类型：亚克力

注：CPL偏光镜仅可消除镜面反射光线，不能消除漫反射光线

例如可以消除：玻璃表面的反光，水面的反光，非金属平面（瓷砖/塑料），天空自然光

不能被消除：金属表面的反光，光源本身（台灯/路灯），哑光布料/木头反射，LED灯箱

特殊场景无法消除：室内镜子反射的天花板灯光，无法被消除（室内顶灯的角度远不是布儒斯特角，所以玻璃上的反光几乎没有偏振性，CPL 没法过滤）

2.场景示范

- 包装清单

- 使用的说明

1.连接示范

产品使用说明：https://v.douyin.com/Emo53suvyBc/

2.温馨提示

- 安装或使用镜片时，尽量避免手指直接与镜片接触，指纹或汗液会导致拍摄效果不佳

- 如已经脏污，请按照“注意的事项”保养清洁

- 产品的参数

- 注意的事项

- 镜头的保养：

- 清洁镜片‌：

- 使用气筒气吹吹掉表面的灰尘。

- 用软毛刷扫去顽固的污渍。

- 用炭笔擦除指纹等污渍。

- 可以使用静电贴纸，结合气吹和毛刷，清洁效果最佳‌

- ‌防潮处理‌：

- 镜片应放置在通风良好、干燥（湿度不超过50%）的地方，避免潮湿环境导致镜片镀膜损坏。

- 在潮湿环境中，如南方地区，应使用防潮箱或放置干燥剂来防止镜头发霉。

- 避免温差过大，如在冬天从暖和的室内拿到寒冷的室外拍照后，要及时去湿再放防潮箱

- ‌防尘措施‌：

- 在粉尘大的场景中尽量避免更换镜头，如果必须更换，应快速拆装并尽量少用变焦镜头，以减少灰尘进入镜头内部的机会。

- 发现镜头内有灰尘时，尽量用软毛刷扫除，避免用气吹防止灰尘进入镜头内部‌

- ‌其他保养措施‌：

- 使用完镜头后，应及时放入静电袋中，避免灰尘和污垢的积累。

- 镜片应储存在盛有干燥剂的干燥缸内，确保零件不受潮，保持其性能‌