产品说明书

一、产品的展示

锁扣

滑动锁紧或释放卡扣

挂绳处

指示灯

白灯代表剩余电量，每颗代表25%

绿灯亮起代表充电状态

电源键按键

单击显示剩余电量

可拆卸电池

电池类型为21700电池

型号为217010/50e

5000毫安

2.场景示范

- 包装清单

- 使用的说明

1.连接示范

产品使用说明：https://v.douyin.com/ggJAQaUjJjM/

2.温馨提示

使用不当可能导致电池功能失效、严重发热，甚至起火、爆炸!为避免给您人身、财产造成伤害，请严格遵照以下要求保存和使用本产品:

1、请务必选用符合当地安全标准(如中国CCC标准)的充电器为本产品充电，以！免发生意外。

2、请勿将本产品放置在影响其散热(如衣物、枕头、被褥或其他杂物等覆盖)的地方对其充电或为其他设备充电。

3、禁止拆解、撞击、挤压、穿刺、短路本产品，禁止投入水、火中(包括靠近炉灶暖气等热源)，勿放置在温度高于60°C(140°F)的环境中。

4、本产品如发生严重跌落、强烈震动、液体进入、鼓胀、变形、漏液、容量明显下降等情形，请立即停止使用并妥善处置。

5、请按当地规定处理本电池及其他附件，不可将它们作为生活垃圾处理。如电池处理不当可能会导致电池爆炸。

6、本产品含有不可拆卸的内置电池，严禁私自拆开本产品，请勿自行更换电池，避免造成电池破损或其他危险。

- 7、请将本产品置于儿童无法触及的地方，以免发生意外

- 产品的参数

- 注意的事项

安全警告及使用

电源使用不当，会损坏电池及损坏使用该电源的设备;

在第一次使用电源时，必须将电池耗尽方可用充电器给电源充电、防止虚电;

·保存电池干燥通风

该电源组内包含有机燃烧物，如果不正确使用电源，会发生破裂，漏液，过热等使电池永久地损坏。电源内置有安全保护装置;

不要短路电源;

·不要在靠近在有火或者火炉或者温度高于 65°℃的地方使用电源;。如果把电源放置在水里面，电源的安全保护参数及指标会损坏，从而使该电源不能

正常地使用。从而使用电源会发生过热，火灾及爆炸;

·不能使用重物或者他的物体挤压电源使其变形;

.如果使用非标准的充电器，或者修改指定的充电器参数，会使电池发生过热，燃烧

和爆炸;

·如果一旦发现电源存在隐患，或者其它的问题，要立即终止使用

- 问题及解决

充电发热

如果充电为满载18W，该状态是正常的，高速充电时充电宝的能量会提高带来较高的温度

无法实现快充

产品充电功率为PD18W最高，如果输入或输出的设备充电协议不符，将会降低功率充电

例如：vivo手机是独立充电协议，如果将充电宝通过typec为vivo手机充电，那么将会降低充电功率，约在5~10W左右，同理，如果用vivo的独立充电器为充电宝充电，也会降低充电功率