产品说明书

一、产品的展示

Typec双向充电接口

支持输入输出，功率

输出5v3a==9v2.22a==12v1.67a

输入5v3a==9v2a==12v1.5a

电源键

单击开机显示屏查看剩余电量

双击关机

磁吸输出面板：5W/7.5W/10W/15W

数显屏，普冲时仅显示电量

快充时绿色图标亮起

充电时白色闪电朝向自己为正面

2.场景示范

- 包装清单

- 使用的说明

1.连接示范

产品使用说明：https://v.douyin.com/i5Ak6L69/

2.连接操作

单击侧键开机，数显亮起显示电量，支持无线充模式的手机放入即可充电，组件支持弹窗提示，手表直接放入充电即可

普冲时，背部数显闪烁亮起，快充时，绿色指示与数显亮起，type-c接口支持双向充电，使用PD线连接即可

3.温馨提示

使用不当可能导致电池功能失效、严重发热，甚至起火、爆炸!为避免给您人身、财产造成伤害，请严格遵照以下要求保存和使用本产品:

1、请务必选用符合当地安全标准(如中国CCC标准)的充电器为本产品充电，以！免发生意外。

2、请勿将本产品放置在影响其散热(如衣物、枕头、被褥或其他杂物等覆盖)的地方对其充电或为其他设备充电。

3、禁止拆解、撞击、挤压、穿刺、短路本产品，禁止投入水、火中(包括靠近炉灶暖气等热源)，勿放置在温度高于60°C(140°F)的环境中。

4、本产品如发生严重跌落、强烈震动、液体进入、鼓胀、变形、漏液、容量明显下降等情形，请立即停止使用并妥善处置。

5、请按当地规定处理本电池及其他附件，不可将它们作为生活垃圾处理。如电池处理不当可能会导致电池爆炸。

6、本产品含有不可拆卸的内置电池，严禁私自拆开本产品，请勿自行更换电池，避免造成电池破损或其他危险。

7、请将本产品置于儿童无法触及的地方，以免发生意外

- 产品的参数

- 产品3C证书编号：2024010914698089

- 中国3C查询网站：https://www.cqc.com.cn/www/chinese/zscx/

- 注意的事项

- 安全警告及使用

- 电源使用不当，会损坏电池及损坏使用该电源的设备;

- 在第一次使用电源时，必须将电池耗尽方可用充电器给电源充电、防止虚电;

- ·保存电池干燥通风;

- 该电源组内包含有机燃烧物，如果不正确使用电源，会发生破裂，漏液，过热等使电池永久地损坏。电源内置有安全保护装置;

- 不要短路电源;

- ·不要在靠近在有火或者火炉或者温度高于 65°℃的地方使用电源;。如果把电源放置在水里面，电源的安全保护参数及指标会损坏，从而使该电源不能

- 正常地使用。从而使用电源会发生过热，火灾及爆炸;

- ·不能使用重物或者他的物体挤压电源使其变形;

- 。如果使用非标准的充电器，或者修改指定的充电器参数，会使电池发生过热，燃烧

- 和爆炸;

- ·如果一旦发现电源存在隐患，或者其它的问题，要立即终止使用

- 问题及解决

- 充电发热

- 如果充电为满载20.04W，该状态是正常的，高速充电时充电宝的能量会提高带来较高的温度

- 无法实现快充

- 产品充电功率为PD20W最高，如果输入或输出的设备充电协议不符，将会降低功率充电

- 例如：vivo手机是独立充电协议，如果将充电宝通过typec为vivo手机充电，那么将会降低充电功率，约在10W左右，同理，如果用vivo的独立充电器为充电宝充电，也会降低充电功率