产品说明书

一、产品的展示

接收器功能键

单击切换采集音量大小，支持1~2~3档位音量

切换音量时接收器左侧指示灯将会闪烁

闪烁次数代表音量采集档位，最大三档，以此循环

接收器连接指示灯

待机状态下蓝灯频闪

与麦克风互联后蓝灯常亮

防喷麦海绵套

外直径：13mm，内直径：7.5mm

麦克风夹具，支持范围：0~8mm

夹具为一体式，不可随意更换

麦克风磁吸触点，与仓体接触时充电

注：新品底部有隔离胶，需要撕开，否则无法充电

麦克风功能按键

单击切换：原生（绿灯）/降噪模式（蓝灯）

双击开启/关闭麦克风静音，静音时（蓝绿频闪）

三击启动/关闭混响音效，混响启动时（绿灯呼吸）

长按三秒，开机/关机麦克风

注：麦克风处于待机状态时蓝灯频闪，完成连接后蓝灯常亮

麦克风自身充电时绿灯常亮，满电灭灯

接收器转接typec接口，功率：5v2a

注：该接口转接为手机充电

接收器自身不蓄电，不需要充电

Typec接口

输入功率：5v220ma

充电仓指示灯

每颗代表25%电量

仓体自身充电时闪烁，满电后常亮

注：部分安卓机型如vivo/oppo/一加/真我，使用时需要打开“OTG”

随后打开：设置----声音与震动----更多声音设置----默认录音设备----外接设备

2.场景示范

- 包装清单

- 使用的说明

1.连接示范

产品使用说明：https://v.douyin.com/ZkMq7o4nnEU/

2.温馨提示

- 麦克风、电池属于消耗品，不在保修范围。本机自带充电线，可适应于各类手机充电头进行充电。

- 收到的产品可能电量不足，建议首次使用先将电量充满

- 新品麦克风底部会塑封胶带绝缘充电，撕开使用即可充电

- 充电时，请使用5v1a充电器，过高电压的充电器充电可能导致高温或融毁

- 产品的参数