产品说明书

一、产品的展示

氛围灯按键

长按开启/关闭氛围灯

开灯状态下每次单击切换灯光模式

支持最多7种灯光

电源键

单击数显亮起显示剩余电量百分比

长按开启制热，默认45°

制热状态下每次单击提高一档

支持：45°50°55°60°

任意状态下长按电源键关机

数显屏

显示剩余电量 或 当前温度

底部为氛围灯

防尘塞与type-c接口

输入功率：5v2a

磁吸模块

用于将左右两组暖手宝合并使用或收纳

2.场景示范

- 包装清单

- 使用的说明

1.连接示范

产品使用说明：https://v.douyin.com/6UMZ5sOul6Q/

2.连接操作

暖手宝内侧电源按键单击进入待机查看电量状态，数显显示剩余电量百分比

内侧灯光按键长按开启/关闭氛围灯，开灯状态下每次单击切换灯光模式,支持最多7种灯光

剥离暖手宝顶部的防尘塞即可看到type-c电源输入接口，可使用5v2a充电器为其充电

单个模块从0~100%电量充电需要3小时左右

暖手宝中心内嵌磁铁，可左右分开使用或合并收纳使用

3.温馨提示

- 1.本产品不适合 15岁以下儿童使用，请按照使用说明操作。

- 2.请使用输出5V/2A或更高的充电器进行充电并使用原厂标配 USB线
3.产品严禁投入水中或火中。

- 4.如果出现异常,请立即停止使用。

- 5.请勿挤压、拆解电池或将电池长期置于高温环境(70°C及以上)，否则可能会有漏液或爆炸危险。

- 6.产品发生故障时，请及时与经销商或本公司联系，请勿自行拆卸维修、试图分解或改变本产品的结构，以免造成不必要的故障及危险。

- 7.在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本产品

- 8.请远离水源、热源，以免漏电或触电引发危险。

- 9.为避免烫伤禁止长时间在高温档位(60°C档位)使用本产品。

- 10.请勿在充电时使用本产品，本产品内置锂离子电池无记忆功能

- 11.过充或过放将会影响产品寿命，请及时充电，充满电后断开电源

- 产品的参数