产品说明书

一、产品的展示

运行提示灯

磁吸半导体

直径：60mm

显示屏

显示当前核心温度

档位指示灯与开关键

共三档，单击开关切换/长按关机

Typec接口

输入电源：12v2.5a

导液管，全长：1.2米

管宽：9mm，厚：4.8mm

抽水循环泵机

泵机尺寸：68.5*36*33.5mm

2.场景示范

- 包装清单

- 使用的说明

1.连接示范

产品使用说明：https://v.douyin.com/f8gnzglLXEg/

2.温馨提示

- 为水冷机供电时，请选择5v2a/12v2.5a的充电器，若使用过高的typec电源适配器，可能会导致击穿主板

- 水位线过低或过高时机器将会报警警告，建议水桶加水时完全浸过泵机

- 水温过高或气泵中有空气时将会报警警告，建议使用前先进行排气，避免气循环导致的高温

- 一般水桶持续使用时间过长水温会提高，此时也会报警警告，建议在水桶中放入冰袋或者冰晶，散热效果更佳

- 产品的参数

- 注意的事项

- 使用的时候先摇晃排气，换水时如果未关机，导致水泵在空气里面空转，用的时候可能会有困气，导致高温宕机

- 问题：

- 散热器数显出E1报警，该报警不是温度13，由充电接口typec处判断

- 由左往右读数

- E1报警                                        温度13度

- 原因：

- 泵机中出现空气导致高温无法循环

- 处理：

1.制冷模块和水泵的高低落差不要超过50cm

2.将设备断电，type-c充电线拔掉，静置自然冷却10分钟后，重新接入电源开机，开机前可以浸没泵机或将所有水甩出，重新让泵机吸水