产品说明书

一、产品的展示

Typec充电接口

功率：5v1a输入

数显屏

显示仓体剩余电量

触控区

指示灯圈

2.场景示范

- 包装清单

- 使用的说明

1.连接示范

耳机从充电仓取出，耳机指示圈进入白灯快闪待机状态，手机蓝牙列表打开，搜索配对

S618 PRO或S619 PRO完成连接

耳机触控：

左/右耳机单击触控区，暂停/继续播放

左/右耳机双击触控区，切换上/下曲

左/右耳机三击触控区，调整音量

左/右耳机长按触控区，唤醒语言助手（siri）

耳机在未连接手机蓝牙状态下，快速连击5次触控区切换中英文

来电状态下

任意耳机单击触控区接听电话，长按拒接

通话时单击触控区挂断

2..温馨提示

- 请勿暴力对待本产品,也不要用重物挤压,远离高温高湿环境。

- 远离WiFi及路由器及其他高频发射设备,这样会影响本机的信号接收,造成声音的卡断及断连。

- 请在有效环境(10米)中使用本产品,并且蓝牙设备与耳机之间不要有实体阻挡(例如墙等)。

- 注:首次使用本产品，建议先充电1小时，请勿使用快充充电，电池使用寿命更长

- 不要使用2A或以上超级快充，以免电流过大损坏电路芯片

- 当耳机在使用过程中出现异常,例如只能单边有声音时,可以把

- 两只耳机放入充电仓充电，按下充电仓背部设置按键3-4秒再取出重新连接

- 产品的参数

- 注意的事项

充电使用max 5v1a充电器或者使用电脑USB接口充电即可

手机快充充电器会导致充电过载，引起断路或者烧毁，请按照要求使用充电

- 故障

- 不开机

- 原因

- 耳机电量不足

- 解决方法

- 对耳机进行充电

- 故障

- 耳机闪红灯充电无提示自动关机

- 原因

- 耳机没有放好

- 解决方法

- 对耳机进行充电

- 故障

- 耳机有回音

- 原因

- 耳机电量不足

- 解决方法

- 调整耳机放置的位置

- 耳机有杂音

- 音量太大或者环境太嘈杂

- 调节音量或更换环境

- 故障

- 对方声音小

- 原因

- 耳机佩戴不正确或音量太小

- 解决方法

- 更换地点或靠近手机

- 调节耳机佩带或音量大小

- 故障

- 信号断续

- 原因

- 外界于扰严重或距离手机太远

- 解决方法

- 选择无干扰的环境或靠近手机