产品说明书

一、产品的展示

Typec接口

输入功率：5v1a

充电仓指示灯

耳机仓接线为自身充电时

指示灯闪烁橙灯 满电常亮橙灯

耳机仓不接线直接为耳机充电时橙灯常亮，满电灭灯

若检查没有合盖完毕，则常亮绿灯处于警告待机状态

触控区

注：

充电仓背部按键为仓体放电开关，单击按键控制为耳机充电/断电

2.场景示范

- 包装清单

- 使用的说明

1.连接示范

2.连接操作

耳机从充电仓取出，手机蓝牙列表打开，搜索配对pro4，完成配对即可使用

耳机触控：

任意耳机单击触控区，暂停或继续播放

双击左/右耳触控区，调整上/下一曲

三击左/右耳触控区，调整增加/减少音量

四击左/右耳触控区，切换游戏模式/音乐模式

耳机放回充电仓自动关机，取出自动开机

来电状态下：

任意耳机单击触控区接听电话，通话中单击触控区挂断电话，来电提示时长按2秒拒接

未连接蓝牙耳机，耳机处于待机状态时，双击触控区切换中文提示音，再次双击嘟嘟声代表英文

3.温馨提示

- 不要使用2A或以上超级快充，以免电流过大损坏电路芯片

- 当耳机在使用过程中出现异常,例如只能单边有声音时,可以把

- 两只耳机放入充电仓充电3-4秒再取出重新连接

- 产品的参数

- 注意的事项

- 呼叫语音助手需要手机已安装有可以默认打开的语音助手，例如苹果的siri，安卓的小爱同学，小度，华为助手等

- 1.请遵循本说明书的内容进行使用，避免产品因错误操作损坏

- 2.本产品请远离儿童、火源、热源、冷冻源、水源及化学品。

- 3.请勿长时间使用大音量收听，以免对听力造成不良影响。

- 4.请勿将产品及附件浸入任何液体或用水冲洗产品，否则导致火灾或触电危险。5.请勿将产品放置在太阳晒射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电

- 池、使某些塑料部件变形。

- 请勿将本产品放在尘土多、温度和湿度过高或过低的地方保存。

- 请勿将磁条卡(例如银行卡、公交卡等)长期接触本产品，否则可能导致磁条卡被磁场损

- 坏。

- 8.请勿在本产品上施加较大的压力，或拆卸、摔打、震动本产品，以防产品损坏9.请勿在靠近热源处使用本产品，如散热器、热风调节器、炉灶或其他产生热量的仪器

- 10.请勿堵塞本产品的开口处，如充电口、指示灯、麦克风等。

- 11.请勿在暴雨天气下使用设备，雷暴可能导致设备出现故障，增大电击的风险12.请避免本产品及其配件雨淋或受潮，且激烈运动或出汗较多时使用本产品，防止液体渗透到产品内部损坏本产品。

- 13.产品属于内置聚合物理电池，不可更换，请勿丢弃或置以火中，以免爆炸、起火等危险发生。

- 14.如因消费者违反上述警示而不恰当使用所造成的人身及财产损害将自行承担一切后果本公司将不产生任何法律责任。

- 问题及解决

充电使用max 5v1a充电器或者使用电脑USB接口充电即可

手机快充充电器会导致充电过载，引起断路或者烧毁，请按照要求使用充电

- 故障：耳机左/右声音不一致

- 原因：电量过低或调整过左右音频均衡器

- 解决办法：通过手机的设置---辅助功能---音频与视觉中的左右耳机均衡器调整左右耳声音大小。安卓可参考手机的设置---无障碍模式---听觉---音频均衡器

- 故障：通话时耳机非首选项或直接调动手机扬声器/听筒

- 原因：耳机设置错误

- 解决办法：通过手机的设置---辅助功能---触控中的通话音频路径调整为蓝牙耳机即可。安卓可参考手机在连接蓝牙时勾选允许访问您的通讯录和通话记录并点击对应的蓝牙耳机名称进入耳机的设置中，打开通话音频以及与本机音量同步（如果有）

- 故障：不开机

- 原因：耳机电量不足

- 解决方法：对耳机进行充电

- 故障：耳机闪红灯充电无提示自动关机

- 原因：耳机没有放好

- 解决方法：对耳机进行充电

- 故障：耳机有回音

- 原因：耳机电量不足

- 解决方法：调整耳机放置的位置

- 故障：耳机有杂音

- 原因：音量太大或者环境太嘈杂

- 解决方法：调节音量或更换环境

- 故障：对方声音小

- 原因：耳机佩戴不正确或音量太小

- 解决方法：更换地点或靠近手机/调节耳机佩带或音量大小

- 故障：信号断续

- 原因：外界于扰严重或距离手机太远

- 解决方法：选择无干扰的环境或靠近手机