产品说明书

一、产品的展示

TF卡槽

支持FAT32系统的MP3音频文件

显示屏幕

数字可代表：定时，电量，音量

T代表：TF内存卡模式

S代表：听书模式（听书模式没有低音且S亮起，听歌模式有低音效果且不亮起S）

蓝牙模式：ID：QY15

闪电图标：充电中

Typec电源接口

输入功率：5v1a（额定5v400ma）

充电时，数显屏显示电量，绿色闪电亮起

音量加号 +

单击提高音量（数显屏对应提高音节，最高为16）

长按减号切换下一曲目

双击切换TF模式或蓝牙模式，蓝牙ID为：QY15

三击加号按键切换剩余电量页面或定时剩余时间页面

音量减号 -

单击减少音量（数显屏对应降低音节，最低为0）

长按减号切换上一曲目

双击切换音效（听书或音乐模式）听书模式下没有低音，且S亮起

三击减号按键关闭/开启提示音

材质：麻制蒙布（舞龙布）

电源键

长按电源键三秒，开启或关闭音响

播放状态中，单击电源键暂停或继续播放音乐

双击电源键，进入定时设置模式（此时00闪烁，单击音量键加减调节，每次5分钟，调节后单击电源确认定时）

开机状态下，三击电源键切换语音语言（中英文切换）

注：产品超过1分钟不控制将会自动熄灭屏幕，进入省电状态，在任意操作之前，需要任意按下一个按键激活，屏幕亮起后才可进行操作

2.场景示范

- 包装清单

- 使用的说明

1.连接示范

产品使用说明：https://v.douyin.com/nwZLuKs3ZF0/

2.温馨提示

- 产品Type-C接口输入功率最高5v1a，额定5v400ma，不要使用快充充电，避免高温导致内部芯片融毁或导致其他安全隐患

- 产品的参数